Jelenia Góra, 20.05.2016 r.

Znak sprawy: MZDiM.271.08.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

- Zamawiający:

Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Góra zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn.: „Doświetlenie przejść dla pieszych w Jeleniej Górze”.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie doświetlenia następujących przejść dla pieszych przez następujące ulice:

- Przejście nr 1 – ul. Ogińskiego – skrzyżowanie z ul. Jordana:

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- montaż słupa oświetleniowego stalowego ocynkowanego o przekroju okrągłym (z oznakowaniem) o wys. 6m osadzonego  na fundamencie betonowym prefabrykowanym   – 2 kpl;

- montaż specjalnej oprawy oświetleniowej LED 71W zapewniającej prawidłowe asymetryczne doświetlenie przejścia wg obliczeń fotometrycznych O1 zgodnie z załącznikiem do zapytania ofertowego – 2 kpl;

- montaż 23m okablowania elektrycznego z osprzętem z doprowadzeniem przewodu zasilającego YAKY 4x16mm wykopem i przesięgiem przez jezdnię ul. Ogińskiego od najbliższego słupa oświetleniowego z odtworzeniem nawierzchni ziemnej.

- wykonanie dokumentacji pomiarowej rezystancji uziemienia słupów i izolacji kabli, certyfikaty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów oraz wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej – 1 kpl.

- Przejście nr 2 – ul. Ogińskiego – skrzyżowanie z ul. Moniuszki:

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- montaż słupa oświetleniowego aluminiowego o przekroju okrągłym (z oznakowaniem) o wys. 6m osadzonego na fundamencie betonowym prefabrykowanym   – 2 kpl;

- montaż specjalnej oprawy oświetleniowej LED 71W zapewniającej prawidłowe asymetryczne doświetlenie przejścia wg obliczeń fotometrycznych O1 zgodnie z załącznikiem do zapytania ofertowego – 2 kpl;

- montaż 21m okablowania elektrycznego z osprzętem z doprowadzeniem przewodu zasilającego YAKY 4x16mm wykopem i przesięgiem przez ul. Ogińskiego od najbliższego słupa oświetleniowego z odtworzeniem nawierzchni ziemnej.

- Przejście nr 3 – ul. Ogińskiego –  przy przystanku MZK „OGIŃSKIEGO” 2 :

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- montaż słupa oświetleniowego stalowego ocynkowanego  o przekroju okrągłym (z oznakowaniem) o wys. 6m osadzonego  na fundamencie betonowym prefabrykowanym   – 2 kpl;

- montaż specjalnej oprawy oświetleniowej LED 71W zapewniającej prawidłowe asymetryczne doświetlenie przejścia wg obliczeń fotometrycznych O1 zgodnie z załącznikiem do zapytania ofertowego – 2 kpl;

- montaż 18m okablowania elektrycznego z osprzętem z doprowadzeniem przewodu zasilającego YAKY 4x16mm wykopem i przesięgiem przez jezdnię i chodnik  ul. Ogińskiego od najbliższego słupa oświetleniowego z odtworzeniem nawierzchni ziemnej.

Warunki techniczne:

- zasilanie lamp doświetlających przejścia wykonać z istniejących słupów oświetlenia ulicznego, po wymianie tabliczek słupowych,

- Kable układać w rurach ochronnych zgodnie ze  STWIORB,

- Stosować urządzenia zgodnie ze specyfikacją techniczną,

- słupy oświetleniowe należy ustawiać w odległości min. 0,5 m od krawędzi jezdni

- oznakowanie słupów: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach: do wysokości 1,8m  folia odblaskowa  wg oznakowania U-96, na każdym słupie znak D-6 z folii 2 typu.

- oprawy  należy montować na wysokości min. 5m, licząc od najniższego punktu do niwelety jezdni

- po zakończeniu prac teren starannie uporządkować, oczyścić i doprowadzić do stanu pierwotnego.

- MZDiM nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym. Lokalizacje tych urządzeń ustalić z ich użytkownikami.

- prace wykonać beż wstrzymywania ruchu na drodze

- po wykonaniu doświetlenia Wykonawca zadania ma obowiązek sporządzenia pomiarów elektroenergetycznych oraz  inwentaryzacji geodezyjnej. Przy wykonywaniu prac należy uzgadniać  włączenia do sieci oświetlenia   z MZDiM w Jeleniej Górze oraz przedsiębiorstwem energetycznym tj. TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Jeleniej Górze, Rejon Wykonawstwa Sieci SN i nN.

- doświetlenie przejść dla pieszych ma być wykonane zgodnie  z zasadami technicznymi przedstawionymi w załącznikach:

  - nr 1 - Prezentacja techniczna zasady doświetlania przejść dla pieszych,

  - nr 2 -  lokalizacja  - zdjęcia i mapa zasadnicza,

  - O1 – obliczenia fotometryczne dla przejść,

  - STWIORB

INFORMAJE OGÓLNE:

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia ryczałtowego jest cena ryczałtowa ustalona w oparciu o dokumentację techniczną, dla której nie jest wymagane pozwolenie na budowę, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót budowlanych.

- Cena ryczałtowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia, w szczególności obejmuje koszt:

- wykonania robót budowlanych,

- czynności związanych z robotami przygotowawczymi, które Wykonawca musi wykonać własnym staraniem

- urządzenia terenu budowy,

- uporządkowania terenu po wykonaniu robót,

- sporządzenia 2 egz. kompletnej dokumentacji odbiorowej na którą składa się dokumentacja powykonawcza w tym między innymi inwentaryzacja geodezyjna, wyniki prób, badań, pomiarów oraz inne nie wymienione dokumenty istotne dla prawidłowego procesu użytkowania obiektu

- właściwego gospodarowania odpadami zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2013.21 z późn. zm.),

- wszelkie inne niewyszczególnione w zapytaniu ofertowym ani w załącznikach koszty, które będą konieczne do poniesienia dla prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu zamówienia

Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do starannego zapoznania się z zakresem robót.

- Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest załączona dokumentacja techniczna

- W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia lub załączona dokumentacja zawiera przywołania znaków towarowych, patentów, lub pochodzenia urządzeń lub wyrobów należy uznać, iż wskazaniu temu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych, których zastosowanie prowadzić będzie do zakładanego efektu.

Wszystkie przywołane w zapytaniu ofertowym, załącznikach oraz STWIORB znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń i wyrobów należy traktować jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

- Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia lub w załączonej dokumentacji przedmiot zamówienia opisany został za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia - Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenie stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań.

- Zamawiający będzie wymagał załączenia do protokołu odbioru robót dokumentów
potwierdzających prawidłowe zagospodarowanie, powstałych podczas realizacji inwestycji, odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.2013.21 z późn. zm.).

- Termin realizacji zamówienia: 15.07.2016 r. (termin podpisania końcowego protokołu odbioru robót).

- Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2a, pok. 1 (sekretariat), 58-500 Jelenia Góra, Polska, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja do godz. 09:00.

- Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów ul. Ptasia 2a, pokój nr 2, 58-500 Jelenia Góra, Polska, w dniu 30 maja 2016 r. godz. 10:00

- Kryterium oceny ofert: najniższa cena – 100% ceny

  - Wzór oferty - załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.

  - Warunki płatności - określone w projekcie umowy - załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.

  - Sposób przygotowania oferty:

    - Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim;

    - Złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie z opisem:

Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Ptasia 2a, pokój nr 1, 58-500 Jelenia Góra

Oferta na zadanie pn.:

„Doświetlenie przejść dla pieszych w Jeleniej Górze”

Nr postępowania: MZDiM.271.08.2016

Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………….

Nie otwierać przed dniem 30 maja 2016 r. godz. 10:00

- Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego:

- w zakresie formalno prawnym – Zbigniew Kaczor , tel. 75 6420030, fax 075 6420034 e-mail: amalko@jeleniagora.pl

- w zakresie merytorycznym – Stanisław Czyżewski, tel. 75 6420035, e-mail: sekretariat.mzdim@jeleniagora.pl

20.05.2016 r. Czesław Wandzel

Dyrektor MZDiM

data i podpis osoby upoważnionej**

*niepotrzebne skreślić

** osoba upoważniona: Dyrektor MzdiM, Z-ca Dyrektora MZDim

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

Nazwa Wykonawcy: 	………………………………………................

Adres wykonawcy:   	…………………………………………………

Telefon: 		…………………………………………………

E-mail: 		…………………………………………………

NIP i Regon:	 	………………………………………………….

Miejski Zarząd Dróg i Mostów

ul. Ptasia 2a

58-500 Jelenia Góra

O F E R T A

Znak sprawy: MZDiM.271.08.2016

Odpowiadając na zapytanie ofertowe, na zadanie pn.: „Doświetlenie przejść dla pieszych w Jeleniej Górze”.

oferuję:

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę  ryczałtową (brutto).................................PLN (słownie PLN.................................) w tym należny podatek VAT.

2. Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz projektem umowy i nie wnoszę zastrzeżeń.

3. Potwierdzam wykonanie usługi, roboty budowlanej, dostawy*  do dnia 15.07.2016 r.

4. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w projekcie umowy.

5. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie:

- posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym;

- dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.  dysponowania minimum jedną (1) osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest uprawniona do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  i elektroenergetycznych –  bez ograniczeń,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

………………………………………………….

(podpis wykonawcy lub osoby upełnomocnionej)

W załączeniu:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw 
do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Zaakceptowany wzór umowy.

*niepotrzebne skreślić